# Отчёт по лабораторной работе №3

Адресация IPv4 и IPv6

Гашимова Эсма Эльшан кызы

Содержание

# 1. Цель работы

Изучение принципов организации адресного пространства.

# 2. Выполнение лабораторной работы

## 2.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

### 2.1.1 Сеть 172.16.20.0/24

Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Префикс /24 означает, что первые 24 бита адреса относятся к сетевой части, а оставшиеся 8 бит используются для адресации узлов. Маске данного префикса соответствует значение 255.255.255.0.

Адрес сети — 172.16.20.0, а broadcast-адрес — 172.16.20.255. Для назначения узлам доступны адреса от 172.16.20.1 до 172.16.20.254, то есть всего 254 адреса.

Число возможных подсетей зависит от выбранных новых префиксов. Поскольку требуется применить VLSM и получить три подсети различного размера, в данном разбиении формируются три подсети.

Для первой подсети необходимо обеспечить 126 адресов узлов. Для этого требуется 128 адресов, из которых один является адресом сети, один — broadcast-адресом, а 126 могут быть назначены узлам. Поэтому использую префикс /25.

Для второй и третьей подсетей требуется по 62 адреса узлов. Префикс /26 предоставляет 64 адреса, из которых 62 доступны для назначения узлам.

В результате сеть 172.16.20.0/24 разбивается следующим образом:

| Подсеть | Адрес сети | Префикс | Маска | Диапазон адресов узлов | Broadcast-адрес | Число узлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 172.16.20.0 | /25 | 255.255.255.128 | 172.16.20.1 — 172.16.20.126 | 172.16.20.127 | 126 |
| 2 | 172.16.20.128 | /26 | 255.255.255.192 | 172.16.20.129 — 172.16.20.190 | 172.16.20.191 | 62 |
| 3 | 172.16.20.192 | /26 | 255.255.255.192 | 172.16.20.193 — 172.16.20.254 | 172.16.20.255 | 62 |

Полученные подсети полностью занимают адресное пространство исходной сети 172.16.20.0/24 и не пересекаются друг с другом.

### 2.1.2 Сеть 10.10.1.64/26

Задана IPv4-сеть 10.10.1.64/26. Длина сетевого префикса составляет 26 бит, следовательно, маска сети имеет вид 255.255.255.192.

Адрес сети — 10.10.1.64. Диапазон адресов данной сети заканчивается адресом 10.10.1.127, который является broadcast-адресом. Для узлов доступны адреса от 10.10.1.65 до 10.10.1.126. Всего в сети содержится 64 адреса, из которых 62 могут быть назначены узлам.

Характеристики исходной сети:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 10.10.1.64/26 |
| Префикс | /26 |
| Маска | 255.255.255.192 |
| Broadcast-адрес | 10.10.1.127 |
| Диапазон адресов узлов | 10.10.1.65 — 10.10.1.126 |
| Число доступных адресов узлов | 62 |

Необходимо выделить подсеть на 30 узлов. Для размещения 30 узлов требуется подсеть с 32 адресами. Два адреса используются как адрес сети и broadcast-адрес, поэтому для узлов остаётся ровно 30 адресов. Для такой подсети подходит префикс /27 и маска 255.255.255.224.

При переходе от /26 к /27 исходную сеть можно разделить на две равные подсети /27. В качестве требуемой подсети выбираю первую из них — 10.10.1.64/27.

Характеристики выделенной подсети:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 10.10.1.64/27 |
| Префикс | /27 |
| Маска | 255.255.255.224 |
| Broadcast-адрес | 10.10.1.95 |
| Диапазон адресов узлов | 10.10.1.65 — 10.10.1.94 |
| Число доступных адресов узлов | 30 |

Вторая возможная подсеть /27 начинается с адреса 10.10.1.96 и заканчивается broadcast-адресом 10.10.1.127. Таким образом, внутри исходной сети /26 возможно создать две подсети /27.

### 2.1.3 Сеть 10.10.1.0/26

Задана IPv4-сеть 10.10.1.0/26. Префиксу /26 соответствует маска 255.255.255.192.

Адрес сети — 10.10.1.0, broadcast-адрес — 10.10.1.63. Для назначения узлам доступны адреса от 10.10.1.1 до 10.10.1.62, всего 62 адреса.

Характеристики исходной сети:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 10.10.1.0/26 |
| Префикс | /26 |
| Маска | 255.255.255.192 |
| Broadcast-адрес | 10.10.1.63 |
| Диапазон адресов узлов | 10.10.1.1 — 10.10.1.62 |
| Число доступных адресов узлов | 62 |

Необходимо выделить подсеть, рассчитанную на 14 узлов. Для этого требуется 16 адресов. После исключения адреса сети и broadcast-адреса остаётся 14 адресов для узлов. Этому условию соответствует префикс /28 и маска 255.255.255.240.

Из исходной сети /26 можно получить четыре равные подсети /28. В качестве требуемой подсети выбираю первую — 10.10.1.0/28.

Характеристики выделенной подсети:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 10.10.1.0/28 |
| Префикс | /28 |
| Маска | 255.255.255.240 |
| Broadcast-адрес | 10.10.1.15 |
| Диапазон адресов узлов | 10.10.1.1 — 10.10.1.14 |
| Число доступных адресов узлов | 14 |

Оставшаяся часть исходной сети содержит ещё три подсети /28: 10.10.1.16/28, 10.10.1.32/28 и 10.10.1.48/28. Таким образом, внутри сети 10.10.1.0/26 возможно создать четыре подсети /28.

## 2.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

### 2.2.1 Сеть 2001:db8:c0de::/48

Задана IPv6-сеть 2001:db8:c0de::/48. Адрес относится к диапазону 2001:db8::/32, зарезервированному для документации и примеров. Поэтому данная сеть подходит для учебной работы и не предназначена для реального использования в глобальной сети.

Длина префикса составляет 48 бит. Первые три 16-битных блока являются фиксированной частью адреса:

2001:0db8:c0de

Маска сети в шестнадцатеричной форме:

ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000

Крайние значения адресного пространства сети:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 2001:db8:c0de::/48 |
| Префикс | /48 |
| Маска | ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Первый адрес | 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Последний адрес | 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |

В IPv6 отсутствует broadcast-адрес, поэтому для сети указываются крайние значения её адресного пространства.

#### 2.2.1.1 Разбиение с использованием идентификатора подсети

При стандартной структуре IPv6-адреса после 48-битного глобального префикса располагается 16-битный идентификатор подсети. Для полного деления исходного пространства на две равные части использую старший бит этого идентификатора. Новый префикс имеет длину /49.

Первая половина получает значение старшего бита идентификатора подсети, равное нулю:

2001:db8:c0de:0000::/49

Её диапазон:

2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000 — 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff

Вторая половина получает значение старшего бита, равное единице:

2001:db8:c0de:8000::/49

Её диапазон:

2001:db8:c0de:8000:0000:0000:0000:0000 — 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Полученные сети полностью покрывают исходную сеть 2001:db8:c0de::/48 и не пересекаются.

#### 2.2.1.2 Разбиение с использованием идентификатора интерфейса

В стандартной структуре IPv6 идентификатор интерфейса начинается после первых 64 бит адреса. Поэтому непосредственно разделить всю сеть /48 на две CIDR-подсети за счёт идентификатора интерфейса нельзя: между глобальным префиксом /48 и идентификатором интерфейса находятся ещё 16 бит идентификатора подсети.

Для демонстрации второго способа сначала выбираю внутри исходной сети подсеть с идентификатором 0000:

2001:db8:c0de:0::/64

После этого один старший бит 64-битного идентификатора интерфейса используется для дальнейшего разбиения. Получаются две подсети /65:

| Подсеть | Диапазон адресов |
| --- | --- |
| 2001:db8:c0de:0::/65 | 2001:db8:c0de:0:0000:0000:0000:0000 — 2001:db8:c0de:0:7fff:ffff:ffff:ffff |
| 2001:db8:c0de:0:8000::/65 | 2001:db8:c0de:0:8000:0000:0000:0000 — 2001:db8:c0de:0:ffff:ffff:ffff:ffff |

В данном варианте разбиение выполняется уже внутри выбранной сети /64, поскольку именно после границы /64 начинается поле идентификатора интерфейса.

### 2.2.2 Сеть 2a02:6b8::/64

Задана IPv6-сеть 2a02:6b8::/64. Адрес находится внутри диапазона 2000::/3, используемого для глобальных Unicast-адресов IPv6.

Длина префикса составляет 64 бита. Первые четыре 16-битных блока относятся к сетевой части, а оставшиеся 64 бита составляют идентификатор интерфейса.

Маска сети:

ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000

Крайние значения адресного пространства:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 2a02:6b8::/64 |
| Полная запись сети | 2a02:06b8:0000:0000::/64 |
| Префикс | /64 |
| Маска | ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000 |
| Первый адрес | 2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Последний адрес | 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff |

Broadcast-адрес в IPv6 не используется.

#### 2.2.2.1 Разбиение с использованием идентификатора подсети

При стандартной структуре IPv6 идентификатор подсети расположен между 48-м и 64-м битами. В исходной сети /64 эти 16 бит уже являются частью фиксированного префикса. Поэтому разделить именно сеть 2a02:6b8::/64 на более мелкие сети за счёт поля Subnet ID невозможно: дальнейшие биты уже относятся к идентификатору интерфейса.

Использование идентификатора подсети можно показать относительно родительского префикса /48. Для родительской сети 2a02:6b8:0::/48, например, можно выделить следующие две сети /64 с разными значениями Subnet ID:

2a02:6b8:0:0::/64

2a02:6b8:0:1::/64

Первая из них соответствует исходной сети 2a02:6b8::/64, а вторая является соседней сетью в пределах общего /48. Этот вариант демонстрирует назначение различных идентификаторов подсети, но не является дальнейшим разбиением уже заданной /64.

#### 2.2.2.2 Разбиение с использованием идентификатора интерфейса

Для непосредственного разбиения исходной сети 2a02:6b8::/64 использую один старший бит поля идентификатора интерфейса. После этого длина префикса увеличивается с /64 до /65.

Первая подсеть:

2a02:6b8::/65

Диапазон адресов:

2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 — 2a02:6b8:0000:0000:7fff:ffff:ffff:ffff

Вторая подсеть:

2a02:6b8:0:0:8000::/65

Диапазон адресов:

2a02:6b8:0000:0000:8000:0000:0000:0000 — 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

Обе сети /65 вместе полностью покрывают адресное пространство исходной сети 2a02:6b8::/64.

# 3. Вывод

В ходе выполнения работы определены основные характеристики заданных IPv4- и IPv6-сетей и выполнено их разбиение на подсети.

Для сети 172.16.20.0/24 с использованием VLSM сформированы три подсети, обеспечивающие соответственно 126, 62 и 62 адреса узлов. Для сети 10.10.1.64/26 выделена подсеть /27, рассчитанная на 30 узлов, а для сети 10.10.1.0/26 — подсеть /28, рассчитанная на 14 узлов.

Для IPv6 определены префиксы, маски и крайние значения адресных пространств. На примере сети 2001:db8:c0de::/48 рассмотрено разбиение с использованием поля идентификатора подсети и дальнейшее разбиение выбранной /64 за счёт идентификатора интерфейса. Для сети 2a02:6b8::/64 установлено, что поле идентификатора подсети уже входит в фиксированную 64-битную сетевую часть, поэтому непосредственное дальнейшее разбиение выполняется за счёт битов идентификатора интерфейса.